Управление образования и науки Тамбовской области

Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное

учреждение «Уваровский химико-технологический колледж»

Одобрено предметной                                                                 Утверждаю

(цикловой) комиссией                                                                 Зам.директора по УР

Председатель_______                                                           ______              Кухарская О.Б.

Протокол №__ от ____201_г                                                   ______ 201_г

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОМУ  ЗАЧЕТУ

По дисциплине « Основы электротехники »

Для специальности 08.02.01«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

- Что такое электрическое поле? Его силовая и энергетическая  характеристика.

- Что называется электроемкостью. Конденсатором?

- Что такое проводники и диэлектрики?

- Какое явление называется электрическим током и каковы его параметры

(сила тока, плотность тока, напряжение, ЭДС)? Сопротивление.

- Поясните название элементов электрической цепи  (внешняя и внутренняя часть цепи).

- Как выражается закон Ома для полной цепи? Каковы закономерности последовательного и параллельного соединения? Что такое короткое замыкание?

- Приведите определение работы и мощности электрического тока. Сформулируйте закон Джоуля-Ленца.

- Дайте характеристику магнитному полю, магнитной проницаемости среды.

- Сформируйте закон Ампера.

- Сформируйте закон электромагнитной индукции и его частные случаи: самоиндукция, взаимоиндукция.

- Какие измерительные приборы постоянного тока вы знаете? Способы их включения в цепь.

- Охарактеризуйте переменный ток и приведите его параметры.

- Что называется активным, индуктивным  и емкостным сопротивлением? Что такое векторные диаграммы?

- Что такое мощность переменного тока? Ее виды.

- Что представляет треугольник сопротивлений и мощностей при последовательном и параллельном соединении активного, индуктивного и емкостного сопротивления?

- Что называется углом сдвига фаз между током и напряжением? Причины возникновения и условия ликвидации.

- Охарактеризуйте соединение “звездой” и “треугольником”. Что такое фазные, линейные напряжения и токи, их соотношения?

- Какова мощность трехфазной цепи при соединении “звездой” и “треугольником”?

- Какие электроизмерительные приборы вы знаете, их классификация? Классы точности. Условные обозначения на шкале приборов.

- Каковы виды классификация и режимы работы электропривода?

- Перечислите классы изоляции и способы охлаждения электродвигателей.

- Каковы особенности повторно-кратковременного режима работы?

- Каковы стандартные значения относительной продолжительности включения (ПВ)?

- Приведите классификацию электродвигателей по роду защиты.

- приведите классификацию аппаратуры управления и защиты.

- Каковы устройства, назначения и характеристики плавких предохранителей?

- Приведите пример автоматических выключателей с тепловым, электромагнитным и комбинированным расцепителем.

- Каково назначение пускорегулирующей аппаратуры ручного управления (рубильники, пакетные выключатели, контроллеры)?

- Каково назначение пускорегулирующей аппаратуры автоматического управления (контактора, магнитные пускатели)?

- Приведите схему управления электрическими установками с магнитным пускателем.

- Каковы виды электрической сварки?

- Перечислите сварочные аппараты постоянного и переменного тока.

- Каковы требования к источникам питания электрической руги в сварочных аппаратах?

- Приведите пример использования  сварочных аппаратов  в строительных технологиях.

- Каковы особенности техники безопасности при использовании электросварочного оборудования?

- Каковы особенности работы электрооборудования грузоподъемных машин?

- Какое основное и вспомогательное электрооборудования грузоподъемных машин вы знаете?

- Каковы требования к крановым электродвигателям?

- Какие требования предъявляются к электробезопасности при монтаже и эксплуатации грузоподъемных машин.

- Какова классификация электрофицированных машин?

- Перечислите классы изоляции электрических машин.

- Каковы особенности эксплуатации электрических машин с разным классом изоляции?

- Какова общая схема электроснабжения? Приведите характеристику основных схем.

- Каковы общие характеристики электроприемников?

- Какова схема питания электроприемников (радиальная, магистральная )?

- Проведите классификацию электрических сетей.

Преподаватель                                                                Постникова Т.Н.

Управление образования и науки Тамбовской области

Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное

учреждение «Уваровский химико-технологический колледж»

Одобрено предметной                                                                Утверждаю

(цикловой) комиссией                                                           Зам.директора по УР

Председатель_______                                                           ______Кухарская О.Б.

Протокол №__ от ____201_г                                                   ______ 201_г

Директорская контрольная работа №1

по дисциплине « Основы электротехники »

для специальности 08.02.01«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

Вариант 1

Задача 1

Составить уравнения по первому и второму закону Кирхгофа для заданной схемы.

Задача 2

В катушке с индуктивностью L=0,2м, I=10А. Определить потокосцепление и магнитный поток, если число витков N=200шт.

Задача 3

Длина катушки l=30см,поперечное сечение S =5см, намотана обмотка N= 500, ток в обмотке I =5А. Определить индуктивность в катушке и магнитный поток с сердечнике.

Вариант 2

Задача 1

Составить уравнения по первому и второму закону Кирхгофа для заданной схемы.

Задача 2

Индуктивность обмоток трансформатора L1=0,45мГн, L2=0,2мГн,коэффициент связи между ними К=0,9. Определить взаимную индуктивность обмоток.

Задача 3

Проводник перемещается в магнитном поле, в нём наводится ЭДС Е=20В, магнитная индукция поля В=1,5 Тл, длина проводника l=6см угол между направлениями В и V, 30, 60.

Определить скорость проводника.

Вариант 3

Задача 1

Составить уравнения по первому и второму закону Кирхгофа для заданной схемы.

Задача 2

В катушке с индуктивностью L=0,4м, I=20А. Определить потокосцепление и магнитный поток, если число витков N=300шт.

Задача 3

Длина катушки l=15см,поперечное сечение S =6см, намотана обмотка N= 1000, ток в обмотке I =8А. Определить индуктивность в катушке и магнитный поток с сердечнике.

Вариант 4

Задача 1

Составить уравнения по первому и второму закону Кирхгофа для заданной схемы.

Задача 2

Индуктивность обмоток трансформатора L1=0,6мГн, L2=0,8мГн,коэффициент связи между ними К=0,95. Определить взаимную индуктивность обмоток.

Задача 3

Проводник перемещается в магнитном поле, в нём наводится ЭДС Е=40В, магнитная индукция поля В=1,2 Тл, длина проводника l=30см угол между направлениями В и V, 30, 60.

Определить скорость проводника.

Преподаватель                                                                  Постникова Т.Н.

Задачи

1 Определить сопротивление медных проводов телефонной линии длиной l = 28,5 км, диаметром провода d — 4 мм при температуре 20°С. Определить сопротивление медного проводника диаметром d- 5 мм, длиной l = 57 км при - 40 °С.
2 Приемник номинальной мощностью 1 кВт с напряжением 220 В включен в сеть напряжением 110 В. Определить мощность приемника, токи при номинальном напряжении и при напряжении 110 В.
4 Как изменится сила тока, проходящего через неактивную цепь, если при постоянном напряжении на зажимах ее температура повышается от t1 = 20 °С до t2 = 1200 °С. Температурный коэффициент сопротивления платины принять равным 3,65•10^-3 К^-1.
5 По медному проводу сечением 0,3 мм течет ток 0,3 А. Определить силу, действующую на отдельные свободные электроны со стороны электрического тюля. Удельное сопротивление меди 17мОм•м.
6 Сила тока в проводнике сопротивлением 10 Ом равномерно убывает от I0=3А до I=0 за 30 с. Определить выделившуюся за это время в проводнике количество теплоты.
7 Плотность электрического поля в алюминиевом проводе равна 5 А/см2. Определить удельную тепловую мощность тока, если удельное сопротивление алюминия 26 мОм•м.
ЭДС источника Е= 12 В; внутреннее сопротивление Rвт = 1 Ом. При каком значении внешнего сопротивления его мощность будет максимальной и чему она равна?
8 Обмотка возбуждения электрической машины присоединена к сети напряжением U=120 В. В первое время после включения показаний амперметра в цепи обмотки I1 = 1,2А, а после нагрева обмотки до установившейся температуры I2 = 1А. Учитывая, что температура воздуха в помещении 20 °С и температурный коэффициент сопроттления меди 4•10^-3 К^-1 найти температуру обмотки.
9 Определить сопротивление проводов воздушной линии при температурах +40 и -40 °С. Длина линии l =28,5 км, диаметр медных проводов d = 5 мм.
10 Приемник за пять суток непрерывной работы израсходовал 24 кВт•ч электроэнергии при напряжении 220 В. Определить ток и сопротивление приемника.
11 Определить плотность тока в проводах диаметром 4 мм, соединяющих приемник с генератором.
Суточная выработка энергии генератора, составляет 48 кВт•ч при напряжении U= 220 В.
12 Электрическая цепь мощностью P=5 кВт при напряжении U= 220 В подключена к генератору с внутренним сопротивлением Rвт = 0,22 Ом. Определить эдс и кпд генератора.
13 Механическая мощность электродвигателя постоянного тока 8,5 кВт при напряжении U=220 В, кпд 85 %. Определить электрическую мощность и ток двигателя.
14 На изготовление катушки израсходовано 200 м медного провода диаметром 0,5 мм. На какое постоянное напряжение можно включать эту катушку, если допустимая плотность тока j = 2 А/мм2?
15 Составить схему электрической цепи, в которой к аккумуляторной батарее присоединены три резистора. Один - регулируемый, включен последовательно с группой из двух нерегулируемых, соединенных между собой параллельно. В схеме предусмотреть управление с помощью двухполюсного выключателя, защиту плавкими предохранителями, измерение общего тока в цепи и напряжения на зажимах батареи.
16 Составить схему электрической цепи, в которой четыре резистора (один из них регулируемый) образуют замкнутый контур в виде четырехугольника. В одной диагонали четырехугольника - гальванический элемент, при соединении к цепи через однополюсный выключатель, в другой находится гальванометр, который можно включить и выключил» кнопочным выключателем.

17 Составить схему электрической цепи, в которой последовательно включены два нерегулируемых резистора, аккумуляторная батарея и генератор, которые можно включить согласно или встречно. В схеме предусмотреть защиту цепи плавкими предохранителями, измерение тока, измерение напряжения на зажимах батареи и генератора одним вольтметром с помощью переключателя.
18 Составить схему электрической цепи, в которой генератор постоянного тока и аккумуляторная батарея, включенные параллельно, снабжают энергией внешнюю часть цепи, состоящей из трех нерегулируемых резисторов, включенных также параллельно. Каждый элемент цепи присоединяется к ней однополюсным выключателем. В схеме предусмотреть измерение общего напряжения, тока в каждом источнике и общего тока приемников энергии.
19 Два генератора постоянного тока, работая круглосуточно на общий приемник, выработали вместе за
месяц 96 000 кВт•ч энергии. В течение 10 суток этого месяца первый генератор находился в ремонте. За
это время счетчик электрической энергии, установленный на линии к приемнику, показал 2 400 кВт•ч. Определить мощность и эдс каждого генератора, если амперметр в цепи первого генератора во время работы показывал 500 А, а в цепи второго - 100 А.
20 Источник электрической энергии имеет в качестве нагрузки реостат с переменным сопротивлением R, эдс источника Е = 24 В, а его внутреннее сопротивление R = 1 Ом. Построить графики зависимости напряжения U на зажимах источника, мощности источника Рн, мощности приемника Рп, кпд источника, мощности потерь внутри источника Рвт от тока в цепи при изменении сопротивления нагрузки от R (холостой ход) до R=0 (короткое замыкание), считая эдс источника постоянной.

Преподаватель                                                                Постникова Т.Н.